ГРОДНОАЗОТ

ТЕНДЕР ОТ 28 МАЯ 2018

ВРУ N2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

EXA INTERNATIONAL

ПАРИЖ-ХЬЮСТОН-МОСКВА

EXA International,

32 Avenue Salvador Allende,

93800-EPINAY/SEINE- FRANCE

exa-int@exa-int.com

Teл. +33158340340

21 июня 2018 г.

ВВЕДЕНИЕ

Компания EXA INTERNATIONAL, от лица EXA international Group (CSEM, D&D Ltd, Gas Engineering Inc, Cosmodyne) рада представить данное предложение для компании ГРОДНОАЗОТ в ответ на ваш тендер от 28 мая 2018 года.

Обратите внимание на следующие исключения:

1.	Невозможно удовлетворить требования, предъявляемые к рабочим характеристикам с использованием компрессора, поставляемого заказчиком, вследствие недостаточного давления подачи, поэтому наш объем поставки включает в себя специальный компрессор, обеспечивающий необходимое давление и расход.

2.	Невозможно точно выполнить оба условия «режим 1» и «режим 2». Наш предлагаемый технологический проект представляет собой наилучшее решение для максимально возможного согласования обоих пунктов. Рабочие характеристики установки сведены в ПРИЛОЖЕНИИ B-2.

Генераторы азота TGN эффективно продуцируют газообразный азот и жидкий азот высокой чистоты путем криогенной дистилляции атмосферного воздуха. Установки серии TGN эффективны, надежны и компактны. Установка предусматривает простоту транспортировки и требует минимального объёма монтажных работ на местах. Для этого установка оснащена модулем компрессора воздуха (ACM), модулем тёплого конца (WEM) и модулем холодильной камеры (CBM).

Модульная конструкция TGN упрощает установку на местах и облегчает перемещение, за счёт увеличения до максимума соотношения между работами, выполняемыми на месте изготовления, и работами, выполняемыми на месте монтажа.

Самое главное, эта концепция обеспечивает высокий уровень общего гарантируемого качества за счёт всеобъемлющего контроля на производстве.

Необходимый размер участка для TGN 1000 составляет приблизительно 
25 футов × 50 футов. Стандартный компоновочный чертёж установки и упрощенная схема трубопроводов и КИП (СТиКИП) включены в ПРИЛОЖЕНИЕ B.

EXA Group и её дочерние компании являются мировым лидером в области проектирования и производства воздухоразделительных установок с 1990 года. Каждая система спроектирована и построена на основании строгих стандартов качества и высокой квалификации рабочих. От предложения до установки наши специалисты по продажам, проектированию, производству и обслуживанию в эксплуатации призваны продемонстрировать нашу ориентацию на качество обслуживания заказчиков.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА	6

ПРИЛОЖЕНИЕ А: КОММЕРЧЕСКОЕ	7

ПРИЛОЖЕНИЕ A1 - Расценки и график платежей	8

ПРИЛОЖЕНИЕ А2. Доставка в указанное место без уплаты таможенной пошлины: г. Гродно	9

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ТЕХНИЧЕСКОЕ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ В1. Условия на месте установки	11

ПРИЛОЖЕНИЕ В2. Эксплуатационные характеристики установки	12

ПРИЛОЖЕНИЕ В3. Объём поставки	13

ПРИЛОЖЕНИЕ В4. Описание основного оборудования	17

ПРИЛОЖЕНИЕ В5. Разграничение ответственности (подключения покупателя)	23

ПРИЛОЖЕНИЕ В6. Сопроводительная документация	24

ПРИЛОЖЕНИЕ С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ	30

ПРИЛОЖЕНИЕ C1. Качество воздуха	31

ПРИЛОЖЕНИЕ С2. Качество воды	33

ПРИЛОЖЕНИЕ D. СТАНДАРТНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ	34

ПРИЛОЖЕНИЕ D1	35

ПРИЛОЖЕНИЕ D2: Техническое обслуживание в условиях эксплуатации	43

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Воздухоразделительные установки серии TGN имеют следующие особенности и преимущества:

| Высокопроизводительный процесс | Наши установки рассчитаны на низкую удельную мощность и высокую чистоту. Мы используем самые современные инструменты для конструкторского анализа и управления проектами, включая моделирование процессов, гибкость трубопроводов, обеспечиваемую системами CAD, проектирование резервуаров, работающих под давлением и теплообменников. |
| --- | --- |
| Внутреннее производство | Наша Группа и партнеры имеют два производственных предприятия: одно в Мурриетте, штат Калифорния в США, рабочей площадью 12 500 квадратных метров, а другое в Варода, штат Гуджарат в Индии. Оба предприятия сертифицированы по стандартам многих стран, включая ASME, ГОСТ, CRN и PED / CE. |
| Конструкция компрессора | Компрессоры выбираются у производителей, получивших международное признание, с подтверждённой надежностью и глобальной поддержкой. |
| Система управления | Система управления на базе ПЛК. Автоматическая работа без участия оператора при нормальных условиях работы. Графический интерфейс (HMI) для удобной работы и контроля. Идентификатор неисправностей в порядке их поступления. Компьютерное отслеживание и регистрация данных. Возможность удаленного контроля. |
| Турбодетандеры ACD | Надежная производительность и высокая эффективность. Съемные вращающиеся узлы типа «plug». |
| Богатый опыт | Более 30 лет опыта работы в криогенной области, более 400 установок, работающих по всему миру. Единый источник проектирования и производства для теплых модулей, холодильной камеры и детандеров. |
| Обслуживание заказчиков | Обслуживание по всему миру, высококвалифицированная техническая поддержка на месте круглосуточно. |

ПРИЛОЖЕНИЕ А: КОММЕРЧЕСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ A1 - Расценки и график платежей

1. Стоимость базовой установки

| Одна установка для разделения воздуха TGN 1000 на основе объема поставки, описанного в настоящем документе, в соответствии со стандартными условиями EXA: | 2 476 000 евро |
| --- | --- |
| Транспортные расходы: | 80 000 евро |
| Всего СИФ для Гродно Беларусь: | 2 556 000 евро |

2. Дополнительные возможности

| Обслуживание в эксплуатации и помощь на месте установки | Согласно прилагаемым условиям обслуживания в эксплуатации |
| --- | --- |
| Запасные части | По запросу заказчика |

3. Доставка

Через шестнадцать (16) месяцев после получения первого авансового платежа. Доставку можно ускорить при условии наличия выпускаемой продукции на момент заказа.

4. Условия поставки

Доставка в указанное место без уплаты таможенной пошлины (DDU) (Международные правила толкования торговых терминов, 2010) Гродно; см. Приложение A2 для получения более подробной информации. Заказчик несет ответственность за выгрузку.

5. График платежей

30% 	Первоначальный платеж при размещении заказа;

30% 	90 дней с момента получения заказа;

30% 	При готовности к отгрузке;

10% 	После ввода в эксплуатацию на месте.

Запросы на банковскую гарантию в качестве обеспечения обязательства по возврату аванса будут составлять 2% от гарантийного значения в год. Любая задержка любой оплаты привдёт к аналогичной задержке с поставкой оборудования.

6. Условия

См. прилагаемые «Условия» в Приложении D1.

7. Гарантия исполнения

Компания EXA International поддерживает свои эксплуатационные расчёты и всегда готова гарантировать характеристики и эффективность наших систем. Мы можем выдать банковскую гарантию исполнения обязательств по контракту, формулировка и комиссионное вознаграждение которой могут быть предоставлены по запросу.

8. Срок действия предложения

60 дней с даты представления предложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А2. Доставка в указанное место без уплаты таможенной пошлины: г. Гродно

| Оборудование | Кол-во | Происхождение |
| --- | --- | --- |
| Главный воздушный компрессор | 1 | США |
| Модуль теплого конца | 1 | США |
| Холодильная камера | 1 | США |
| Система управления | 1 | США |
| Прочие изделия, указанные на СТиКИП (анализатор, запорная арматура, передатчики, КИП и т. д.) | 1 к-кт | США |

Примечания: места являются предварительными и могут быть изменены.

Упаковка в контейнеры 4 × 40’.

ПРИЛОЖЕНИЕ В: ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ В1. Условия на месте установки

Следующие условия на месте установки подробно описывают качество подаваемых сред, которые будут обеспечены для оборудования Заказчиком.

Условия окружающей среды:

| Параметр | Ед. измерения | ПРОЕКТ (1) |
| --- | --- | --- |
| Температура окружающей среды | °C | 20 |
| Относительная влажность | % | 50 |
| Высота | м ASL | 0 |
| Температура подачи охлаждающей воды | °C | 20 |

Электрические:

| Параметр | Ед. измерения | ПРОЕКТ (1) |
| --- | --- | --- |
| Электрическая частота | Гц | 50 |
| Управляющее напряжение (1 фаза) | В | 220 |
| Низкое напряжение (3 фазы) | В | 480 |

Качество воздуха:

См. Приложение C2.

Охлаждающая вода:

Наш охладитель проектируется в соответствии с предположением, что стандартное качество охлаждающей воды будет обеспечиваться компанией «Гродноазот». См. Приложение C3 «Качество воды».

ПРИЛОЖЕНИЕ В2. Эксплуатационные характеристики установки

Эксплуатационные характеристики установки на основе условий, указанных в проектных условиях площадки, определённых в Приложении B1.

| Ожидаемые характеристики |  | РЕЖИМ 1 |  | РЕЖИМ 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Запрашивает заказчик | Предложено | Запрашивает заказчик | Предложено |
| АЗОТ В ВИДЕ ГАЗА ЖИДКИЙ АЗОТ ЧИСТОТА ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ МОЩНОСТЬ | нм3/ч кг/ч ч/млн O2, макс бар (изб.) кВт | 550 40 1 | 529 42 1 6,7 245 | 600 0 1 | 602 34 1 6,7 245 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Все значения давления и температуры указаны для фланца холодильной камеры на входе клапана продукта (в том числе гидростатическое давление).

2) Не включает в себя потребную мощность для системы охлаждающей воды и другого оборудования, которые не входят в объём поставки EXA.

3) Один (1) нормальный метр кубический (нм3) представляет собой массовый эквивалент одного (1) фактического кубического метра газа при 0°С и 1 атм.

ПРИЛОЖЕНИЕ В3. Объём поставки

В этом приложении описано оборудование и услуги, которые будут включены в объём поставки:

Оборудование

| ГРУППА / МОДУЛЬ | ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | К-ВО |
| --- | --- | --- |
| Воздушный компрессор | Фильтр подачи воздуха Компрессор подачи воздуха Главный приводной двигатель Система смазки (стандартная конструкция поставщика) Первоначальная заправка смазочным маслом Блок интерфейса системы управления Пускатель двигателя Корпус Стандартная очистка и покраска поставщика | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Модуль тёплого конца | Стандартный контейнер ISO Установка воздушного охлаждения (хладагент обеспечивает заказчик) Турбодетандер Система смазочного масла турбодетандера Резервуары адсорбера с ситом Нагреватель регенерации Переключающие клапаны | 1 1 1 1 1 1 1 к-кт |
| Модуль холодильной камеры | Конструкция холодильной камеры Колонна дистилляции азота Конденсатор азота Главный теплообменник Внутренние холодные трубопроводы, клапаны и элементы управления Панели подключения КИП Дренажный коллектор Панель интерфейса системы управления Система продувки и очистки камеры Перлитовая изоляция Слой грунта для ЛКП | 1 1 1 1 1 к-кт 1 1 1 1 к-кт 1 к-кт 1к-кт |
| Установка в сборе (1) | Клапаны и КИП Соединительные трубопроводы (1) Клапаны подачи и сброса продукции |  |
| Система управления (1) | Система управления установкой включает в себя: - ПЛК Allen Bradley - ПК, монитор, клавиатура, мышь - Программное обеспечение и лицензия HMI - ИБП (только для элементов управления) | 1 к-кт |
| Анализаторы | Анализаторы Подробные сведения об анализаторах приведены в Приложении В4, раздел 8. | 1 к-кт |
| Расходные материалы для пуска | Пусковой комплект включает в себя фильтрующие элементы, предохранители и другие детали, которые могут потребоваться Cosmodyne | 1 к-кт |
| Документация | Согласно приложению В6. | 1 к-кт |

Примечания:

(1) Этот компонент поставляется в разобранном виде для монтажа на месте.

(2) Соединительные трубопроводы диаметром более 2 дюймов будут включены в нашу стандартную компоновку.

(3) См. Приложение B7 для получения подробной информации о разделении объёма поставки.

Услуги

Управление проектом

Специальный руководитель проекта будет координировать все действия от момента подписания контракта до поставки. Будет подготовлено подробное официальное расписание, чтобы обеспечить четкое руководство проектной группой. Детальное планирование позволит EXA International выполнять напряжённые графики, даже при одновременном выполнении нескольких проектов. Дополнительная деятельность по проекту будет включать в себя учет конкретных потребностей заказчика, рабочее проектирование оборудования, анализ рисков, закупки и изготовление собственных компонентов. Наши опытные менеджеры проектов обладают обширными знаниями, приобретенными при выполнении многих установок, что способствует наиболее эффективному выполнению проекта.

При условии надлежащего уведомления заказчики могут проверить ход работ по изготовлению заказанного ими оборудования в наших производственных цехах.

Анализ работ заказчика

Для облегчения выполнения проекта, EXA International привлекает заказчика на определенных ключевых этапах проекта. В данное предложение включена одна неделя проектного времени для анализа объёма работ заказчика, относящегося к данной установке. Анализ может быть выполнен на месте установки заказчика (заказчик оплачивает транспортные расходы и выполнение таких работ).

Администратор контракта

EXA International назначает Администратора контракта на каждый проект, чтобы гарантировать, всеобъемлющую поддержку заказчика в течение всего срока действия проекта. Этот человек будет работать с изменениями заказа, сопроводительными письмами, уточнением контрактных вопросов, работой с нашей группой для получения ответов на вопросы заказчика и предоставления обновленных данных о ходе проекта. Это ваш внутренний адвокат.

Гарантия качества

Установка для разделения воздуха будет спроектирована и изготовлена по нашим стандартам качества. На разных этапах проекта Департамент обеспечения качества будет осуществлять контроль и проводить тщательную проверку оборудования в соответствии с нашими руководствами по обеспечению качества, чтобы гарантировать выполнение стандартов проектирования и изготовления.

Нормы проектирования

Следующие нормы и стандарты США будут применяться в качестве действующих к оборудованию, поставляемому в комплекте поставки:

–	Электрические системы: NEC (NFPA 70);

–	Технологические трубопроводы: ASME B31.3 (только для проектирования)

O	Охлаждение;

O	Все технологические трубопроводы диаметром менее 2 дюймов, а также трубопроводы любого размера с рабочим давлением менее 25 фунт/кв. дюйм изготавливаются по стандартам производителя.

–	Резервуары, работающие под давлением (15 фунт/кв. дюйм и выше): 
ASME Раздел VIII Подраздел 1

Заводские испытания

Перед отгрузкой модульные компоненты будут проверены и протестированы на нашем заводе в Калифорнии. Окончательная проверка включает в себя, но не ограничивается, следующим:

–	Испытания под давлением, на прочность и затяжку модулей, к которым это применимо;

–	Проверка системы управления;

–	Функциональная проверка запорной арматуры, электрических компонентов и КИП;

–	Калибровка КИП.

Ввод в эксплуатацию

Услуги по вводу в эксплуатацию могут предоставляться в соответствии с условиями бюллетеня, приведенного в Приложении D2. Услуги включают в себя поддержку всех требуемых дисциплин ввода в эксплуатацию, включая технологические, измерительные, механические и электрические. Услуги по вводу в эксплуатацию турбин и компрессоров могут предоставляться по отдельному соглашению с производителями.

Для запуска будут предусмотрены необходимые расходные материалы (масло, фильтры и т. д.), а также некоторые детали для ввода в эксплуатацию (предохранители, небольшие клапаны, электрические детали и т. д.). Заказчику настоятельно рекомендуется приобрести запасные части, чтобы иметь необходимый запас на месте для ввода в эксплуатацию.

В стоимость данного предложения входит 1 неделя обучения одним из наших инженеров по эксплуатации. Обучение может быть предоставлено на территории заказчика или в наших офисах в Калифорнии (проезд и расходы оплачиваются заказчиком).

После монтажа и ввода в эксплуатацию будут проведены 24-часовые эксплуатационные испытания для подтверждения гарантий производства и чистоты. EXA International представит порядок выполнения эксплуатационных испытаний перед отгрузкой, где будет подробно описан метод испытаний на месте монтажа. После завершения испытаний EXA International и представители заказчика на месте подпишут сертификат эксплуатационных испытаний.

Дополнительные услуги послепродажного обслуживания заказчиков

EXA International предлагает следующие дополнительные услуги, которые могут быть адаптированы к вашим потребностям для поддержки вашей установки после запуска.

Запасные части и ремонт

•	Наличие запасных частей;

•	Управление устареванием;

•	Ремонт компонентов и восстановление вращающихся машин.

Техническое обслуживание в эксплуатации

•	Удаленный мониторинг и диагностика;

•	Техническая помощь и экспертная поддержка, как на месте, так и дистанционно. Большинство проблем можно решить дистанционно;

•	Услуги по обучению.

Техническая поддержка программного обеспечения системы управления

Переоснащение / модернизация

•	Ликвидация узких мест и увеличение мощности;

•	Повышение эффективности;

•	Проекты продления срока службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ В4. Описание основного оборудования

Ниже приведена дополнительная информация об оборудовании, входящего в объем поставки EXA International. Названия брендов указаны в качестве типичного предпочтительного поставщика EXA International и показаны здесь для предоставления информации о типе и качестве рассматриваемого оборудования. Мы оставляем за собой право на замену оборудованием эквивалентного качества.

1. Модуль главного компрессора

| Количество | Один (1) |
| --- | --- |
| Тип | Заполненный маслом винтовой компрессор |
| Производитель | Ingersoll Rand или аналогичный |
| Основной привод | Электрический индукционный двигатель |
| Производитель двигателя привода | Siemens, TECO, ABB, WEG или аналогичный |
| Конструкция двигателя / корпуса | NEMA |
| Электропитание | Низкое напряжение (основной привод) Низкое напряжение (вспомогательная система) |

2. Модуль тёплого конца

2.1 Воздухоохладитель

Воздухоохладитель охлаждает подаваемый воздух и удаляет конденсированный водяной пар во влагоотделитель до очистки. Охладительная система представляет собой обычную паровую компрессионную установку. Управление воздухоохладителем выполняется автоматически. Ниже приведены типовые основные компоненты, используемые в системе воздухоохладителя.

Охлаждение обеспечивается встроенным обратным регенеративным циклом Брайтона. Конструкция системы предполагает минимальные усилия по монтажу на месте. В конструкции использована модульная концепция, предусматривающая соединительные трубопроводы и электрическую проводку, что обеспечивает минимум усилий пользователя при монтаже, а, следовательно, сокращает время до начала производства.

2.2. Система очистки

2.2.1 Адсорберы

| Количество | Два (2) |
| --- | --- |
| Тип | Вертикальный стальной резервуар высокого давления, однопроходный, уплотнённый слой |
| Производитель | Cryoquip, Cosmodyne или аналогичный |
| Адсорбционный материал | Молекулярное сито с активированным глинозёмом |

2.2.2. Клапаны-переключатели

| Количество | Восемь (8) |
| --- | --- |
| Тип | Поворотная заслонка с поршневым пневматическим приводом, корпус из углеродистой стали, затвор из нержавеющей стали |
| Производитель | Jamesbury или аналогичный |

2.2.3 Нагреватель регенерации

| Время регенерации (нагрев) | Примерно 2 часа (предварительный) |
| --- | --- |
| Тип | Электрический, однопроходный, с перегородкой (несколько банков нагревательных элементов) |
| Производитель | Cryoquip, Chromalox или аналогичный |

3. Турбодетандер(ы)

| Производитель | ACD Inc. |
| --- | --- |
| Количество | Один (1) |
| Модель | Серия TB 3000 |
| Тип | Нагруженный пневматический тормоз, радиальный тип притока |
| Система подшипников | Роликовый элемент |
| Смазка | Принудительная смазка из одной общей смазочной системы с помощью насосов смазочного масла, имеющих привод от электродвигателя, один охладитель смазочного масла, масляный фильтр, масляный резервуар и аккумулятор |
| Уплотнения | Лабиринтного типа с впрыскиванием уплотнительного газа |
| Органы управления | Клапаны отсечки и входной управляющий аппарат турбодетандера |

4. Холодильная камера

4.1 Вес и размеры холодильной камеры

| Высота | 12,19 м (40 футов) |
| --- | --- |
| Ширина | 4,27 м (14 футов) |
| Длина | 3,35 м (11 футов) |
| Вес (примерный) | 2,268 кг (5000 фунтов) |
| Материалы конструкции: |  |
| Каркас и обшивка камеры | Углеродистая сталь |
| Резервуары под давлением | Алюминий, тип 5083, 6061 |
| Внутренний трубопровод | Алюминий, тип 5083, 6061 |
| Изоляция | Перлит |
| Расчётные нагрузки: |  |
| Стандарт расчёта | Единые строительные нормы США |
| Ветровая нагрузка | 20 м/с |

4.2. Теплообменники

| Производитель | Chart, Cosmodyne или аналогичный |
| --- | --- |
| Тип | Алюминиевая пластина с ребром, паяные вакуумной пайкой с твёрдым припоем |

5. Система управления

Система управления процессом на основе ПЛК Allen Bradley ControlLogix будет предоставлена для контроля, управления и защиты установки. Система управления обеспечивает автоматическую работу без участия оператора при нормальной эксплуатации в установившемся режиме. Отогрев и осушка, охлаждение, запуск и плановое отключение потребуют участия оператора.

Предусмотрены КИПиА и запорная арматура, необходимые для работы и защиты воздухоразделительной установки. Также имеются аварийные элементы управления, предназначенные для предупреждения и отключения в случае сбоев в работе критичных компонентов оборудования, таких как электрические перегрузки, избыточное давление процесса, отклонения от высоких/низких температур и другие неполадки в области безопасности и эксплуатации. В случае срабатывания системы аварийного останова система управления осуществит безопасное отключение установки без вмешательства оператора.

Человеко-машинный интерфейс (HMI) установки будет реализован на промышленном ПК с операционной системой Microsoft Windows. Этот компьютер обеспечивает пользовательский интерфейс управления и контроля, журналы событий и архивы переменных данных установки. Предполагается, что для данной установки потребуется один дисплей. При необходимости можно разместить дополнительные локальные дисплеи. Системы ПЛК и ПО HMI также оснащены защитной системой уведомлений о неисправностях, индицируемых по мере поступления. Если переменная отклоняется от заданного значения, оператор получает сигнал тревоги, и если переменная продолжает отклоняться, система управления автоматически и безопасно завершает работу установки.

Система управления доступна удаленно через Интернет (или другие необходимые платформы). Авторизованный оператор может просматривать установку во время её эксплуатации, подтверждать сигналы тревоги и даже изменять заданные значения дистанционно.

5.1 Обзор системы управления установкой

| Тип | Система на базе ПЛК (Allen Bradley Control Logix) |
| --- | --- |
| Режим работы | Автоматическое управление процессом при нормальной работе. Для системы управления может потребоваться регулировка во время производства. |
| Человеко-машинный интерфейс | Монитор/клавиатура ПК (компьютерная система), Программное обеспечение человеко-машинного интерфейса Rockwell FactoryTalk View SE (Site Edition) для загрузки на ПК, которое будет отображать на мониторе ПК страницы управления для обслуживающего персонала. ПК будет подключен к ПЛК через Ethernet. |
| Сбор данных | ПК класса DELL Workstation или равный. Данные принимаются компьютером как входные сигналы от ПЛК |
| Другие особенности | ПК и ПЛК поставлляются в разобранном виде для пульта управления заказчика |

5.2 Функции программы управления

Мониторинг отсутствия перерывов в работе турбодетандера – помогает избежать повреждения турбодетандера путём подачи аварийного сигнала установки и отключения в случае, если работа в течение определенных периодов времени происходит в зонах беспрерывной работы. Эта система также контролирует совокупное время работы в зонах беспрерывной работы.

Журнал событий системы управления и сбор данных – высокоскоростной мониторинг и регистрация рабочих параметров установки и журнал последовательности событий предоставляют полезную информацию для поиска неисправностей и оптимизации установки.

Контроль прерывания электропитания – источник бесперебойного питания (ИБП) включён в это предложение для подачи питания на элементы управления, чтобы обеспечить безопасное отключение установки во время непредвиденного отключения электроэнергии и дать возможность возобновить работу установки быстрее, убедившись, что некоторые клапаны остаются в правильном положении.

5.3. Дополнительные возможности программы управления

Мы можем добавить разнообразную логику управления для удовлетворения требований заказчика. В зависимости от сложности логики некоторые параметры могут потребовать дополнительных расходов. Дополнительные возможности необходимо определить до подписания контракта. Ниже приведено краткое описание некоторых из многих возможностей, которые можно добавить.

Управление изменением переменных – позволяет оператору установки задавать начальные и конечные уставки для определенных переменных, чтобы обеспечить работу установки на полную мощность или изменить режим работы с минимальным вмешательством.

Сумматор газа регенерации – позволяет контролировать и регулировать газ регенерации адсорбера, чтобы минимизировать потребление энергии.

Встроенные органы управления подачи газа и компрессора рециркуляции – можно встроить в систему управления всеобъемлющее управление компрессорами. Это позволяет повысить точность управления, особенно в случае помпажа, а также обеспечить полный доступ ко всем КИП компрессоров.

Управление хранением запасов продукта – в систему управления можно включить входные сигналы системы хранения продукта. Можно контролировать и получать графическое представление уровня в резервуаре, давления и т. д.

Погрузка в грузовые транспортные средства и радиочастотное сопряжение – заполнением грузовых транспортных средств можно управлять из системы управления путем интеграции элементов управления насосами и т. д. Также в систему управления можно встроить обмен данными по радиосети.

5.4. Пример страницы человеко-машинного интерфейса

5.5 Удаленный доступ

Доступ к удаленному мониторингу и контролю возможен через Интернет. В качестве дополнительной возможности доступны другие формы связи и удаленного доступа.

5.6 Единицы измерения:

Мы используем единицы измерения системы СИ, приведенные в таблице ниже. Другие варианты могут быть доступны для удовлетворения индивидуальных требований заказчика.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ СИСТЕМЫ СИ

| Измеряемый параметр | Единица измерения СИ |
| --- | --- |
| Давление | бар |
| Перепад давления (расход) | мбар |
| Давление | кПа |
| Массовый расход | нм3/ч или кг/ч |
| Суммарный расход | нм2 или кг |
| Уровень | См Н2О при 4°С |
| Мощность | кВт |
| Энергия | кВтч |
| Температура | °С |
| Вибрация | микроны |

6.0 Анализаторы

Будут предоставлены анализаторы, перечисленные в таблице ниже. Анализаторы будут отправлены в разобранном виде для установки заказчиком в своём помещении пульта управления. Дополнительные анализаторы могут быть добавлены по нашему усмотрению.

| Точка отбора пробы | Единицы измерения | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| Продуктовый азот | ч/млн O2 | Servomex или аналогичный |

7.0 Электрическая система

Мы поставляем всё оборудование, подключенное к нагрузке (то есть двигатели и нагреватели). Заказчик несет ответственность за поставку всего оборудования для питания, контроля мощности и защиты оборудования, подключенного к нагрузке. Вся проводка в компрессорах и расширительных блоках будет соответствовать стандарту производителя. Предполагается, что помещения пульта(ов) управления и центра(ов) управления двигателями являются безопасными.

ПРИЛОЖЕНИЕ В5. Разграничение ответственности (подключения покупателя)

Покупателю надлежит выполнить следующие подключения;

1)	Двигатель воздушного компрессора – низковольтное питание.

2)	Низковольтное питание:

–	воздушный компрессор;

–	модуль тёплого конца.

3)	Управляющее напряжение к различным точкам.

4)	Подача и возврат охлаждающей воды:

–	к охладителям воздушного компрессора;

–	к охладителям детандерного агрегата.

5)	Уплотнительный газ (только для пуска):

–	воздушный компрессор;

–	детандерный агрегат.

6)	Азот для продувки холодильной камеры, когда установка выключена.

7)	Воздух КИП для запуска для продувки, уплотнительного газа и КИП, а также различных регулирующих клапанов.

8)	Соединения для каждого требуемого продукта на фланцах холодильной камеры.

9)	Калибровочный газ, регуляторы давления и трубы от местных точек отбора до каждого анализатора.

ПРИЛОЖЕНИЕ В6. Сопроводительная документация

Чертежи или документы

| Название чертежа или документа (поставляет EXA International или Продавец) | Описание | Месяцев после получения первоначаль-ного взноса или авансового платежа |
| --- | --- | --- |
| Схема трубопроводов и КИП | - Схематическая иллюстрация функциональной взаимосвязи компонентов трубопроводов, КИП и системного оборудования, поставляемых Cosmodyne; - Определяет разделение объёма поставки между Cosmodyne и покупателем; - Включает в себя специальные инструкции по установке компонентов, указанных на схеме трубопроводов и КИП; - Не использовать для рабочего проектирования. | 6 |
| Перечень рекомендованных запчастей | - Список рекомендуемых запасных частей. | 6 |
| План участка | - Эксплуатационные веса и размеры основного оборудования; - Данные проектирования нагрузки на фундамент; - Примеры крепления оборудования; - Не использовать для строительства; Покупатель несет ответственность за рабочее проектирование общегражданских сооружений. | 6 |
| Однолинейная электрическая схема | - Упрощенная схема питания, представляющая одно- и трехфазные электрические системы для всех систем низкого и среднего напряжения установки; - Показывает разделение объёма поставки между Cosmodyne и покупателем. | 6 |
| Чертёж общего вида | - Схема общего расположения, показывающая габаритные размеры и соединения трубопроводов для отдельных модулей; - Может сочетаться с планом участка по усмотрению Cosmodyne. | 9 |
| Схема электрической системы | - Схематическоеизображение функциональной взаимосвязи всех низковольтных, КИП и управляющих компонентов, необходимых для установки, поставляемых Cosmodyne; - Включает в себя общее расположение корпусов системы управления. | 9 |

| Название чертежа или документа (поставляет Cosmodyne или продавец) | Описание | Месяцев после получения первоначаль-ного взноса или авансового платежа |
| --- | --- | --- |
| Монтажный чертёж | - Показывает детали монтажа установки в объеме поставки Cosmodyne; - Показывает ведомость материалов для основных деталей и оборудования, необходимых для установки. | 2 месяца до поставки установки |
| Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию | - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию всей установки | При поставке установки |
| Журнал данных поставщика | - Все руководства по эксплуатации и обслуживанию поставщиков для всех идентифицированных / маркированных компонентов СТиКИП, поставляемых Cosmodyne | При поставке установки |
| Отчёт с данными по качеству (QDR) | - Информация, связанная с сертификатами качества и материалами, используемыми для технологических резервуаров и трубопроводов. | При поставке установки |

ПРИМЕЧАНИЕ. Будет отправлена одна печатная копия документов, а также в формате PDF (для контроля версий).

СБРОС ДАВЛЕНИЯ АДСОРБЕРА

ПРИЛОЖЕНИЕ С. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ C1. Качество воздуха

Отчёт национального консультативного комитета по аэронавтике № 1235, озаглавленный «Таблицы стандартной атмосферы и данные для высот до 65000 футов», является основой для данных о воздухе, используемых для проектирования установки.

Загрязнения воздуха могут создавать проблемы с эксплуатацией, безопасностью и коррозией на криогенных установках разделения воздуха. Цель этого стандарта – указать максимальные количества загрязняющих веществ в окружающем воздухе, которые допускаются для стандартных серийно выпускаемых воздухоразделительных установок, с фронтальными адсорбционными очистителями. Если в окружающем воздухе присутствуют более высокие концентрации, необходимо предусмотреть специальные химические фильтры, очистку и / или дополнительную адсорбцию.

Углеводородное загрязнение, присутствующее в окружающей атмосфере, было определено как основная причина большинства инцидентов, связанных сО взрывом ребойлера, о которых сообщалось в газовой промышленности.

| Загрязняющее вещество | Формула | Постоянное количество, ч/млн (по объёму) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Водород | H2 | <0,5 | 1 |
| Метан | CH4 | <2,0 | 1 |
| Ацетилен | C2H2 | <0,1 | 1, 5 |
| Этилен | C2H4 | <0,1 | 1, 4, 5 |
| Этан | C2H6 | <0,1 | 1, 4, 5 |
| Пропилен | C3H6 | <0,2 | 1, 5 |
| Пропан | C3H8 | <0,03 | 1, 4, 5 |
| Бутан | C4H10 | <1,0 | 1,5 |
| C4 + Углеводороды |  | <1,0 | 1, 6, 11 |
| Всего углеводородов |  | <10,0 | 1, 7 |
| Монооксид углерода | CO | <20 | 1 |
| Двуокись углерода | CO2 | <350 | 2 |
| NOx | NO + NO2 | <0,1 | 1 |
| Закись азота | N2O | <0,35 | 2, 4, 5 |
| Аммиак | NH3 | – | 3, 8 |
| Двуокись серы | SO2 | <1,0 | 3, 8 |
| Сероводород | H2S | <0,01 | 3, 8 |
| Меркаптаны |  | – | 1, 3, 8 |
| Хлор | Cl2 | – | 3, 8 |
| Всего хлоридов |  | – | 3, 8 |
| Озон | O3 | – | 1, 8 |
| Частицы, мг/м3 |  | – | 9 |
| Всего загрязняющих веществ |  | <10,0 | 10 |

Примечания:

1)	Воспламеняющийся или реактивный компонент.

2)	Подключение компонента.

3)	Коррозионный компонент.

4)	Критическое загрязнение, молекулярное сито проявляет слабые адсорбционные характеристики.

5)	Критическое загрязнение, активированный оксид алюминия проявляет слабые адсорбционные характеристики.

6)	Включает бутан.

7)	CH4 включает все виды углеводородов, более низкие концентрации требуются, если присутствуют другие загрязняющие вещества (см. Примечание 10).

8)	Вызывает коррозию оборудования и должен быть сведен к минимуму с помощью специальных дополнительных фильтров, скрубберов или доохладителей прямым контактом (DCAC) на впуске воздуха.

9)	Стандартный фильтр удаляет минимум 98% от 4 микрон и больше. В зонах с сильным загрязнением твердых частиц следует использовать специальные дополнительные фильтры.

10)	Совокупность всех указанных загрязняющих веществ, за исключением твердых частиц, монооксида углерода и диоксида углерода. Если присутствуют не углеводородные загрязнители, это снизит приемлемый уровень общего количества углеводородов (THC) ниже 10 ч/млн (по объёму).

11)	С5 и более тяжелые углеводороды будут загрязнять адсорбционные слои с течением времени и должны быть сведены к минимуму, чтобы избежать замены адсорбента.

Ссылка на технический стандарт CS816, последняя редакция.

ПРИЛОЖЕНИЕ С2. Качество воды

Хотя качество воздуха на любом конкретном участке может стать причиной серьезных неблагоприятных последствий, как для продолжительности срока службы башенных холодильников, так и для способности функционировать термически, оно обычно проявляется в нежелательном, возможно, неожиданном изменении качества воды. Это связано с тем, что башенные холодильники представляют собой чрезвычайно эффективные жидкостные воздухоочистители, а технологические достижения, которые призваны улучшить их тепловые характеристики, также способствуют повышению эффективности их промывки. Следовательно, качество воды, циркулирующей над башней, быстро отражает качество воздуха, с которым она находится в тесном контакте, и воздух, выходящий из башенного холодильника, намного чище по сравнению с его состоянием на впуске.

Такая постоянная промывка входящего воздуха плюс базовые характеристики подаваемой воды – это параметры, которые определяют конечное качество непрерывно рециркулируемого водного потока, осложненного тем, что процесс испарения имеет способность значительно повышать концентрацию загрязняющих веществ (См. далее раздел «Продувка»).

Для определения основы для использования стандартных конструкционных материалов, определены следующие «нормальные» водные условия:

а.	Циркулирующая вода с рН от 6 до 8; содержание хлорида (в виде NaCl) ниже 750 ч/млн; содержание сульфата (SO4) ниже 1200 ч/млн; содержание бикарбоната натрия (NaHCO3) ниже 200 ч/млн; максимальная температура 120 F; отсутствие значительного загрязнения необычными химическими веществами или посторонними веществами и достаточная очистка воды для минимизации коррозии и осаждений.

б.	Хлор, если он используется, добавляется периодически, с остаточным свободным хлором не выше 1 ч/млн, что поддерживается в течение коротких периодов.

с.	Атмосфера, окружающая башню, не хуже, чем средняя промышленная, где дожди и туман являются лишь слабокислотными, и они не содержат значительного количества хлоридов или сероводорода (H2S).

Состояния воды, выходящие за указанные пределы, подлежат исследованию сочетанного эффекта всех составляющих по каждому компоненту материала. Во многих случаях будет установлено, что очень мало компонентов требуют замены материалов. Например, древесные и пластмассовые компоненты значительно толерантны к отклонениям химических веществ далеко за указанные пределы. И наоборот, изделия из углеродистой стали относительно слабо стойкие почти ко всем, кроме самых ограниченных.

Ссылка на технический стандарт CS902, последняя редакция.

ПРИЛОЖЕНИЕ D. СТАНДАРТНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ D1

1. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ. Настоящие условия продажи применимы ко всем ценовым предложениям и заказам на поставку и являются единственными условиями, действующими при продаже товаров или услуг Продавца, за исключением условий, связанных с ценами, количествами, графиком доставки, условиями оплаты, выставлением счетов, инструкциями по отправке, описанием и техническими характеристиками продуктов или услуг наряду с другими записанными условиями, которые могут быть взаимно согласованы сторонами в письменной форме. Принятие Покупателем ценового предложения Продавца прямо и исключительно ограничивается условиями и ограничениями, содержащимися в нём, с описанными исключениями, условия которого заменяют все предыдущие заявления, предложения, переговоры, представления и соглашения и составляют полное Соглашение между Продавцом и Покупателем в отношении предмета настоящего документа. Настоящий документ служит письменным возражением и отказом от всех непоследовательных или дополнительных условий, сроков и ограничений, содержащихся в любой форме или в любом письменном виде Покупателя. Принятие Покупателем данных условий считается имевшим место, если письменное уведомление об отказе не было получено Продавцом в течение пяти (5) календарных дней с момента получения настоящего документа. В любом случае согласие Покупателя на поставку товаров, проданных по настоящему Соглашению, подтверждает согласие Покупателя с условиями и ограничениями, содержащимися в настоящем документе. Не считается отклонением Продавца от условий, содержащихся в настоящем документе, если Продавец не отказывается выполнить условия, входящие в него, включенные путем ссылки или приложения к заказу на поставку. Если Покупатель выдает несколько заказов на покупку или делает другие запросы Продавцу на товары или услуги, каждый такой заказ или запрос подлежит этим условиям продажи независимо от других условий любого такого заказа или запроса Покупателя и независимо от способа размещения заказа.

2. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ. На товары, произведенные Продавцом. Продавец гарантирует пероначальному покупателю, что его новые товары не имеют дефектов в материалах и изготовлении. Продавец гарантирует номинальные эксплуатационные характеристики своих новых товаров при условии, что такие товары используются и обслуживаются в соответствии с условиями, изложенными в договорных документах, включая, но не ограничиваясь, руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также критерии установки и использования, указанные в технических условиях, которые являются частью настоящего Соглашения, или, при их отсутствии, при надлежащих условиях эксплуатации, технического обслуживания и использования. Обязательство продавца по настоящей гарантии ограничивается ремонтом или, по выбору Продавца, заменой любых товаров или их частей, в течение двенадцати (12) месяцев с момента их поставки первоначальному покупателю, возвращённых на завод-изготовитель Продавца, и которые, после проверки, по мнению Продавца, имеют дефекты в соответствии с настоящей гарантией. Все расходы на доставку, страхование и риск потери, возникающие в связи с выполнением настоящей гарантии, несет Покупатель.

Компоненты, закупаемые Продавцом. Продавец должен попытаться получить в своих субконтрактах с каждым поставщиком компонентов, изготавливаемых не Продавцом, положение о том, что стандартная гарантия субподрядчика, если таковая имеется, должна охватывать проверку, приемку и оплату Продавца и должна быть передана Продавцу, его преемникам, правопреемникам и заказчикам.

Конструкция. Продавец гарантирует первоначальному покупателю своих конструкций, что такие конструкции удовлетворяют критериям и техническим условиям, изложенным в контрактных документах. Обязательство продавца по настоящей гарантии ограничивается переработкой, в течение 12 (двенадцати) месяцев после поставки первоначальному покупателю. Покупатель должен доказательно продемонстрировать Продавцу, что указанные критерии проектирования и технические условия не были удовлетворены конструкцией Продавца. Если Продавец производит товары в соответствии с техническими условиями Покупателя, то Продавец не несёт никакой ответственности за дефекты конструкции или отказы в работе изделий.

Техническая помощь. Продавец гарантирует, что услуги будут предоставляться на профессиональном уровне. Обязательство продавца по настоящему Соглашению ограничивается предоставлением услуг его сотрудниками или агентами в то время и в том месте и в объёме, которые указаны в настоящем Соглашении.

НИКАКАЯ ДРУГАЯ ЯВНО ВЫРАЖЕННАЯ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ВЫХОДЯЩАЯ ЗА УКАЗАННЫЕ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА, ЕСЛИ ТОЛЬКО ОНА ЯВНО НЕ СОГЛАСОВАНА С ПРОДАВЦОМ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ. ПРОДАВЕЦ НЕ ДАЁТ ГАРАНТИЮ НА ПРИГОДНОСТЬ СВОИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛЮБОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ФУНКЦИИ, ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ СРОКА СЛУЖБЫ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ ПОКУПАТЕЛЮ И/ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ТОВАРОВ. НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ КАКИЕ-ЛИБО ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ИЛИ ОБЫЧНОГО ДЕЛОВОГО ОБОРОТА, КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ПРОДАВЕЦ НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ, А ТАКЖЕ НЕ УПОЛНОМАЧИВАЕТ КОГО-ЛИБО НА ПОЛУЧЕНИЕ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ СВОИХ ТОВАРОВ. Продавец не несет никакой ответственности за возмещение Покупателю или его клиентам, а также Продавец не несет ответственности за убытки в связи с ремонтом или восстановлением, понесенные Покупателем или его клиентами в связи с товарами или их частями, без того, что Продавец сначала даёт своё письменное разрешение на такие платежи и без того, что Продавец имеет возможность выполнять свои гарантийные обязательства, как указано выше в данном документе. Гарантийные обязательства продавца, указанные выше, не должны быть увеличены или затронуты, и никакие обязательства или ответственность не могут возникнуть или возрасти вследствие оказания Продавцом технической помощи или услуг, связанных с заказом Покупателя или товарами, предоставленными в соответствии с настоящим соглашением. Утверждение покупателем любых прав в соответствии с настоящими условиями гарантии должно быть оформлено в письменной форме и с особым указанием предполагаемых дефектов товара.

3. ОТСУТСТВИЕ КОСВЕННОГО УЩЕРБА. В качестве материального стимулирования Продавца к продаже товара Покупателю по указанной цене Покупатель соглашается, что Продавец ни в коем случае не несет ответственности за любые убытки, расходы или ущерб (i) в виде потери дохода, прибыли, сбережения, бизнеса или деловой репутации и (ii) присуждённые в качестве наказания, непосредственные, косвенные или случайные убытки и расходы любого типа или характера в связи с любым нарушением или невыполнением настоящего Соглашения Продавцом или за счет использования или неиспользования товаров. Кроме того, максимальная сумма ответственности Продавца по настоящему Соглашению за ущерб и расходы, связанные с любыми отклонениями или невыполнениями, нарушениями или нарушениями гарантии или неспособностью поставить товары в соответствии с настоящим Соглашением (независимо от формы иска, по контракту или вне его) не должна превышать фактический ущерб Покупателя или цену, фактически оплаченную Покупателем Продавцу за конкретные товары, повлекшие за собой возникновение такой ответственности, в зависимости от того, что меньше.

На период такой ответственности не влияет право на устранение дефекта посредством ремонта, предусмотренное в пункте 1 настоящего документа. Ни Покупатель, ни какая-либо аффилированная компания или правопреемник не имеют права требовать компенсацию или выставлять Продавцу требование к оплате на любые суммы в соответствии с настоящим Соглашением или иным образом. Ни при каких обстоятельствах Покупатель, его клиенты, правопреемники или агенты не выдвигают каких-либо исков по данному Соглашению или по результатам продажи, поставки или использования товаров и независимо от формы иска, по истечении более чем одного года от даты возникновения основания для такого иска. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ МЕРЫ ИЛИ УЩЕРБ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ.

4. ЦЕНА. Если не указано иное, цена включает в себя стоимость собственной упаковки и транспортировочной тары, а также транспортировку до указанной точки СИФ. Цены не включают в себя какие-либо федеральные, государственные или местные налоги, сборы или импортные пошлины, применимые к продаже, собственности, производству, транспортировке или использованию проданных товаров. Любой такой налог или пошлины отдельно указываются в счете-фактуре Продавца и оплачиваются Покупателем, или вместо этого Покупатель должен предоставить Продавцу действительный сертификат освобождения от налогов. В случае если от Продавца потребуют оплатить любой такой налог или начисления, Покупатель возмещает эту сумму Продавцу по требованию плюс проценты за пользование на эту сумму в размере десяти процентов (10%) в год от даты оплаты Продавцом. Продавец не обязан оспаривать действительность любого такого налога или взносов или обращаться в суд с какими-либо требованиями о возмещении или возврате. Любые налоги на имущество физических лиц или аналогичные налоги или сборы на товары или материалы, выделенные для Покупателя и удерживаемые Продавцом по запросу Покупателя, оплачиваются покупателем.

5. ПЕРЕВОЗКА И УПАКОВКА. Если иное не оговорено в письменной форме, все поставки установки или установок должны осуществляться FOB Продавцом, а передача права собственности Покупателю происходит при доставке перевозчику в такую точку, а упаковка будет осуществляться в соответствии со стандартной коммерческой практикой Продавца для внутренних перевозок. Продавец может отправлять товары в указанное место или в офис Покупателя такими способами, которые выбирает Продавец, если соответствующие инструкции по доставке не получены от Покупателя за тридцать (30) дней до даты отгрузки. Покупатель принимает на себя все риски потери или повреждения после доставки товара Продавцом перевозчику, грузоотправителю, экспедитору, транспортной компании или государственному почтовому ящику или почтовому отделению, независимо от того, выбран ли он Покупателем или Продавцом. Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности за любые товары после доставки их в такие организации, осуществляющие доставку.

6. ПЛАТЕЖИ. Условия оплаты, только на открытые счета, в течение тридцати (30) календарных дней с момента получения счета-фактуры, если иное не согласовано в письменной форме. На любой платеж, который задерживается полностью или частично, кроме платежей, задержанных в результате невыполнения обязательств Продавцом, будут начислены проценты по неоплаченной сумме в размере 1,5% в месяц.

7. АННУЛИРОВАНИЕ. Данное соглашение подлежит аннулированию только после принятия Продавцом такого аннулирования в письменной форме, а датой вступления в силу такого аннулирования является дата его принятия. После принятия аннулирования Продавец должен приложить усилия, направленные на прекращение обязательств по покупке, аренде, обслуживанию и занятости, относящихся к заказу, и Покупатель несет ответственность за расходы по прекращению таких обязательств, а также за оплату завершенной работы, незавершенного производства на момент аннулирования, упущенной выгоды. Оплату сборов за аннулирование осуществляет Покупатель по получении его подтверждения. Плата за аннулирование не должна превышать покупную цену аннулированной части Соглашения.

8. ПРИЕМКА. Покупатель проверяет все товары сразу же после их доставки до пункта назначения, указанного в Соглашении, и в течение десяти (10) дней представляет письменное уведомление Продавцу по его основному месту деятельности о любой рекламации относительно несоответствия товара условиям Соглашения. Любое такое уведомление должно указывать конкретно каждый предполагаемый дефект или несоответствие. Если Покупатель не сможет своевременно уведомить, товар будет окончательно считаться соответствующим условиям и требованиям настоящего Соглашения и означает безотзывное принятие товара. Любое использование Покупателем товаров, кроме исключительно для целей тестирования, или любое изменение товара Покупателем без предварительного письменного согласия Продавца, является убедительным и обязательным доказательством того, что товар соответствует условиям и требованиям настоящего Соглашения. Если Покупатель принимает товар, либо товар считается принятым, как указано выше, то Покупатель не вправе отменить его приёмку в дальнейшем в том случае, если Покупатель своевременно отклоняет товар в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Покупатель должен хранить товар без предъявления обвинений Продавцу в течение разумного срока, пока Продавец не предоставит инструкции Покупателю в отношении товаров. Если Покупатель продает или распоряжается товарами, то такая продажа или распоряжение представляет собой однозначную приёмку товаров, несмотря на любое предварительное отклонение товаров.

9. ЗАДЕРЖКИ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ. Продавец в случае невыполнения обязательств или задержки доставки, причины которых не зависят от него и не вызваны его халатностью, включая, помимо прочего: стихийные явления или враждебные государства, Законы правительства как в его суверенной, так и в контрактной способности, пожары; наводнения; эпидемии; карантинные ограничения; забастовки; нехватка материалов или сырья; трудовые споры; фрахтовые эмбарго; задержки в транзите; и необычно суровая погода. Если задержка или неспособность доставить товары вызваны задержкой или неспособностью субподрядчика или поставщика Продавца, и если субподрядчик или поставщик были получены из других источников в течение достаточного времени, чтобы позволить Продавцу выполнить требуемый график поставки с использованием разумных усилий. Любая из вышеуказанных извинительных задержек не может стать причиной расторжения настоящего Соглашения, и Продавец должен поставить товар в максимально сжатые сроки после такой задержки. Время доставки, указанное в Соглашении, продлевается в случае любого изменения заказа или запроса на модификацию, поданного покупателем, на тот период, который разумно необходим Продавцу для выполнения любого такого изменения заказа или запроса на модификацию. В случае неспособности своевременно поставить товары, Покупатель не имеет права приобретать товары из любого другого источника, кроме как за свой собственный счёт; при условии, однако, что только после оплаты Продавцу контрактной цены за любые завершенные товары и незавершенное производство; в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Покупатель может закупать такие товары или их части с письменного разрешения Продавца и за счет Покупателя, цена которых не должна превышать сумму, все еще относящуюся к настоящему Соглашению, после осуществления требуемых платежей за такие завершенные товары и незавершенное производство, на которые был заключен субподряд. Приёмка Покупателем товаров с задержанной поставкой означает выполненную в полном объёме и удовлетворительную работу Продавца.

10. ЗАДЕРЖКИ ПОКУПАТЕЛЯ. Покупатель должен отвечать в течение двух (2) рабочих дней на все письменные запросы Продавца для получения информации и/или согласований, а Продавец должен предоставить Покупателю не менее чем за семь (7) рабочих дней заблаговременное уведомление о готовности к отправке. В других случаях любой платеж, предназначенный Продавцу, не может быть задержан или удержан, и никакая исключительная договорная неустойка не может быть взыскана на основании любой задержки, вызванной неспособностью Покупателя своевременно отвечать на такие запросы Продавца, задержками в отгрузке, когда Покупатель несет ответственность за организацию отгрузки, или задержками из-за неподготовленной Покупателем площадки для установки.

11. ЗАДЕРЖКА ОТГРУЗКИ. Если оборудование готово в соответствии с условиями продажи, а покупатель не готов принять его в собственность, оборудование будет считаться поставленным (как это обычно определяется общепринятыми принципами бухгалтерского учета), и Покупатель принимает на себя всю ответственность и риск потери или повреждения оборудования. По выбору Покупателя Покупатель может получить страховое покрытие в случае потери или повреждения поставляемого оборудования. Передача права собственности на оборудование будет происходить в момент выставления счета. В этом случае Продавец имеет право на получение платежа в соответствии с Условиями оплаты.

12. ПАТЕНТНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ. Если товары, предоставленные по настоящему Соглашению, указаны в настоящем Соглашении как «Стандартные коммерческие поставки» Продавца, то Продавец соглашается застраховать Покупателя, его преемников, правопреемников, агентов и пользователей его продукции от потери, повреждения или ответственности, включая затраты и расходы, которые могут быть понесены в связи с любым иском, претензией, судом или требованием, связанным с нарушением или предполагаемым нарушением любых патентных прав при изготовлении, использовании или распоряжении любыми товарами, предоставленными по настоящему Соглашению, при условии, что Покупатель должен незамедлительно уведомить Продавца о любом иске, возбужденном против него, и разрешает Продавцу, в меру его возможностей, защищать или урегулировать возникшие проблемы, в отношении этого. В случае, если товары, предоставленные по настоящему Соглашению, производятся по специальным техническим условиям Покупателя, в отношении Продавца по этому пункту не возникает никакая ответственность. Подобным же образом Покупатель соглашается защищать Продавца от нарушений патентного права, возникших в результате соблюдения Продавцом конструкций и/или технических условий, которые создавались не Продавцом сейчас или в дальнейшем составляющих часть настоящего Соглашения, или особых письменных инструкций, данных Покупателем с целью указания Продавцу способа выполнения настоящего Соглашения.

13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ. Продавец не предоставляет лицензию или право, прямо или косвенно, не дает права ссылаться или какого-либо другого способа свыше пределов права Покупателя использовать указанные товары в форме, поставляемой Продавцом. Кроме того, продукты Продавца предлагаются для продажи и продаются в каждом случае в том случае, если такая продажа не передает какую-либо лицензию, прямо или косвенно, не даёт права ссылаться или иное по любому патентному требованию, в отношении которого Продавец мог бы предоставлять лицензии, охватывающие любой другой продукт, или любое завершенное оборудование, или любую сборку, трубную катушку, схему, комбинацию, способ или процесс, в которых или при изготовлении или испытаниях, любые такие продукты Продавца используются (несмотря на то, что такие продукты Продавца могут быть предназначены только для использования или могут быть полезны только в других таких запатентованных продуктах или таком запатентованном оборудовании, сборке, трубопроводе, схеме, комбинации, способе или процессе, или в производстве или тестировании, и что товары Продавца могли быть приобретены и проданы для такого использования). Продавец прямо резервирует все свои права по таким патентным требованиям.

14. ПРАВА СОБСТВЕНОСТИ. Распечатки, чертежи или технические условия Продавца, прилагаемые к настоящему документу или в дальнейшем, предоставленные Продавцом Покупателю в связи с получением или выполнением настоящего Соглашения, являются собственностью Продавца и представляют собой имущественную статью, в отношении которой Продавец сохраняет все патенты США или иностранные, товарные знаки или авторские права, включая исключительные права на использование, производство и продажу. Владение такими печатными изданиями, чертежами или техническими условиями не дает никаких прав на изготовление, использование или продажу любых товаров, показанных в них, и такая информация предоставляется Покупателю на конфиденциальной основе.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ. Если Покупатель не соблюдает какое-либо из положений настоящего Соглашения или становится предметом разбирательства в соответствии с государственным или федеральным законом о возмещении убытков должникам или делает поручение в пользу кредиторов, Продавец имеет право считать Покупателя неплатёжеспособным и, помимо любых других прав, которые он может иметь, может отменить настоящее Соглашение полностью или частично.

16. ВЛИЯНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Недействительность полностью или частично любого положения настоящего документа не влияет на действительность любого другого положения.

17. КРЕДИТ. Продавец оставляет за собой право в любое время изменить или приостановить кредит или изменить условия кредитования, предусмотренные в настоящем документе, если это единственное мнение, которое гарантирует финансовое состояние покупателя. В этом случае в дополнение к любым другим средствам правовой защиты, указанным в настоящем документе или по закону, Продавец может потребовать от Покупателя наличный платеж или удовлетворительную гарантию перед отгрузкой, или Продавец может по своему усмотрению отложить дальнейшие отгрузки Покупателю до тех пор, пока Покупатель не восстановит удовлетворительный кредит, отменить неотгруженную часть заказа без какой-либо ответственности за неисполнение, или осуществить отгрузку Покупателю по предоплате или наложенным платежом. Платежи, сделанные торговыми акцептами, векселями, ценными бумагами, чеками, датированными задним числом, и т. д., неприемлемы, если только они не были одобрены в письменной форме Продавцом.

18. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. Права и средства правовой защиты, предусмотренные Продавцом в данном документе, являются кумулятивными и дополняют любые другие права и средства правовой защиты, предусмотренные законом или правом собственности. Отказ Продавца настаивать на строгом выполнении какого-либо положения Соглашения не считается отказом Продавца от прав или средств правовой защиты, а также не считается отказом Продавца от прав или средств правовой защиты в случае последующего невыполнения или несоблюдения Покупателем любого из условий настоящего Соглашения.

19. СПОРЫ. Любые иски по принуждению к исполнению или толкованию условий настоящего Соглашения или вытекающие из настоящего Соглашения должны быть представлены и поддерживаться исключительно в основном суде первой инстанции в штате и административном округе, где расположены головные офисы Продавца или в Суде округа, где расположены головные офисы Продавца. Покупатель и Продавец безоговорочно подчиняются исключительной юрисдикции вышеупомянутых судов и соглашаются не приступать к каким-либо действиям, искам или судебным разбирательствам нигде, кроме как в таких судах. Покупатель и Продавец безоговорочно и безусловно отказываются и соглашаются не заявлять в порядке запроса в суд или в качестве защиты, встречного иска или иным образом при любых действиях или судебных разбирательствах, вытекающих из настоящего Соглашения или относящихся к нему (а) любых претензий, которые не попадают под юрисдикцию вышеназванных судов по какой-либо причине, кроме отказа на законных основаниях, (b) что он или его имущество освобождены или защищены от юрисдикции любого такого суда или любого судебного процесса, начатого в таких судах, и (c) в максимально возможной степени, разрешенной законом, что (i) иск, действие или судебное разбирательство осуществляется в суде, который не имеет полномочий на рассмотрение данного дела по существу, (ii) место подачи такого иска, действия или разбирательства является ненадлежащим, или (iii) настоящее Соглашение или предмет настоящего Соглашения не могут рассматриваться в таких судах. Законодательством государства, в котором расположены основные офисы Продавца, кроме положений о коллизионном праве, регулируется формирование, исполнение и структуру настоящего Соглашения. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров не применяется

20. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА ИЛИ ПРАВ. Покупатель не может передавать настоящее Соглашение или любую его часть без предварительного письменного согласия Продавца. При условии соблюдения вышесказанного данное Соглашение гарантирует в пользу и имеет обязательную силу для наследников, наследников по завещанию, личных представителей, правопреемников и назначает стороны, указанные в данном документе, ни в коем случае передача имущества или прав не освобождает Покупателя от ответственности за выполнение обязательств по настоящему Соглашению.

21. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. Покупатель берет на себя всю ответственность за соответствие товаров законодательству, правилам, положениям и постановлениям любого правительственного или квазигосударственного агентства, применимых к использованию или эксплуатации товаров.

22. ПОЛНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. Настоящее Соглашение означает, что стороны полностью понимают предмет настоящего Соглашения и согласны с тем, что отсутствуют какие-либо другие договоренности, обещания, представления или соглашения, будь то устные или письменные, ранее заключенные между Продавцом и Покупателем, которые имеют какую-либо силу или значение. Настоящее Соглашение может быть изменено только в письменном виде с подписанием сторонами. Ни один агент, работник или представитель Продавца не имеет права связывать Продавца каким-либо подтверждением, обещанием, представлением или заказом в отношении товара, и любое такое подтверждение, обещание, представление или гарантия не будут иметь силы или значения, если только это не указано в настоящем Соглашении.

ПРИЛОЖЕНИЕ D2: Техническое обслуживание в условиях эксплуатации

Условия

Заказчик должен за свой счет предоставить в полном объёме рабочую силу, материалы, оборудование, инструменты, краны, инструменты для такелажа и средства, необходимые для выполнения физических работ с оборудованием.

Нормальное рабочее время определяется как время работы, время поездки и/или ожидания в течение максимум восьми (8) часов в день с понедельника по пятницу, исключая праздники. Каждый час нормального рабочего времени оплачивается по ставке нормального рабочего времени.

Сверхурочное время определяется как время работы свыше или помимо регулярного рабочего графика. Ставка за сверхурочное время относительно нормального рабочего времени определяется в расписании ставок.

EXA International предлагает персонал компетентных специалистов по эксплуатации для обеспечения технического контроля наших заказчиков в период монтажа, капитального ремонта, ремонта и технического обслуживания нашего оборудования.

Специалист по эксплуатации является представителем Продавца и действует от имени Продавца для обеспечения технической поддержки заказчиков, интерпретации чертежей и предоставления инструкций персоналу установки по эксплуатации, техническому обслуживанию, контролю и ремонту нашего оборудования. Всегда технический специалист будет работать в соответствии с указаниями специалиста по эксплуатации, ответственному за конкретное место проведения работ.

Время ожидания определяется как время до восьми (8) часов в день, во время которого техник готов выполнять работу, но не работает из-за обстоятельств, не зависящих от компании EXA International, включая погодные условия или по указанию заказчика. Задания, выполняемые за пределами Северной Америки, будут оплачиваться за все дни, проведенные в пути, отработанные или в режиме ожидания.

Если в субботу, воскресенье или праздничный день технический специалист готов к работе и не работает по причинам, описанным выше, заказчику будет выставлен счет за восемь (8) часов по ставке за время ожидания. Каждый час в режиме ожидания оплачивается по ставкам нормального рабочего времени.

Праздники определяются как следующие дни:

День накануне Новогоднего праздника	День благодарения

Новый год						День после Дня Благодарения

День памяти						День накануне Рождества

День независимости				Рождество

День труда

Время в пути – это все время в пути от места проживания технических специалистов до места работы и возврата, и оно должно оплачиваться в соответствии с указанными выше методами расчёта нормального / сверхурочного рабочего времени. Оно включает в себя все воздушные перевозки и ежедневное время в пути до и из жилого помещения.

Ставки нормального рабочего времени в евро в час:

Внутренний тариф за час в день

Специалист по эксплуатации 165,00 €

Международный тариф за час в день

Специалист по эксплуатации 180,00 €

Расходы Стоимость + 15%

Ставки сверхурочного рабочего времени в евро в час:

Дневное (ставка × нормальное рабочее время) время

Понедельник-пятница 1,5 после 8 часов

2,0 после 12 часов

Суббота 1,5 для первых 12 часов

2,0 после 12 часов

Воскресенье и праздничные дни 2,0 для первых 12 часов

2,5 после 12 часов

Условия (продолжение):

Расходы на проезд, проживание и непредвиденные расходы не включены в почасовые ставки.

Суточные командировочные расходы покрывают расходы на питание и оплачиваются на ежедневной основе по мере необходимости. Автомобильная ставка за перевозки в милях составляет 55 центов за милю для использования личного автомобиля. Задания не будут превышать сорок пять (45) рабочих дней. Ротация обслуживающего персонала будет осуществляться за счет заказчика. Расходы включают в себя воздушный, железнодорожный, автомобильный и автомобильный транспорт, а также связанные с этим расходы, которые могут включать в себя горючее, пошлины или другие понесенные расходы. Все поездки, превышающие 10 часов (общая продолжительность), будут оплачиваться по тарифу бизнес-класса.

Все налоги, пошлины или сборы, наложенные на персонал EXA International, будут выставлены заказчику как прямые расходы плюс 15% за обработку.

EXA International гарантирует, что будет использовать надежные и профессиональные принципы и практику в соответствии с общепринятыми отраслевыми стандартами при оказании услуг, и что персонал компании обеспечит профессиональные знания, навыки и умения на самом высоком уровне. Если какое-либо несоблюдение вышеуказанной гарантии проявится в течение девяноста (90) дней после оказания услуг, то EXA повторно выполнит такие услуги, непосредственно затронутые таким несоблюдением, за счет EXA.

Гарантия EXA на дефектные или небрежно выполненные услуги ограничивается стоимостью выполнения таких услуг, и по истечении указанных девяноста (90) дней такая гарантия прекращается. Настоящая гарантия и средства возмещения являются исключительными, и других представлений или гарантий нет, включая ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ГОДНОСТИ или пригодности для любых целей.

Ни при каких обстоятельствах EXA не несет ответственности в связи с каким-либо дефолтом или задержкой в выполнении услуг или в отношении оборудования, на котором выполняются услуги, за вторичный ущерб, случайный ущерб или убытки, присужденные в показательном порядке, включая, но не ограничиваясь, потерю дохода, потерю возможности эксплуатации или упущенную выгоду, независимо от того, предвидимы они или нет. Ни при каких обстоятельствах иск, связанный с предоставленными услугами, не может быть выдвинут в отношении EXA, если такой иск, связанный или не связанный с контрактом, не был выдвинут в течение одного (1) года с даты возникновения оснований для предъявления иска.

EXA соглашается возместить и защитить заказчика от любых и всех убытков, ущерба, расходов (включая разумные гонорары адвоката) и ответственности в связи с телесным повреждением или смертью любых лиц или нанесением ущерба или уничтожением любого имущества, вызванного умышленным или небрежным действием или бездействием EXA, её сотрудников или агентов в связи с выполнением услуг, за исключением случаев, вызванных или совершённых вследствие умышленных или небрежных действий или бездействия любого другого лица.

В случае, если выполнение услуг EXA ограничено или полностью или частично невозможно вследствие стихийных бедствий, пожаров, войн, гражданских беспорядков, забастовок, взрывов, эмбарго, аварий, наводнений, штормов, нехватки или сбоев в поставках топлива, сырья, контейнеров для оборудования или транспорта, или вследствие любого правила, постановления, распоряжения или других действий, принятых каким-либо государственным органом или по любой другой причине, не подлежащей контролю EXA, независимо от того, указана она в данном документе или нет, это будет основанием для освобождения EXA от ответственности и необходимости выполнения работ в той мере, в какой такое выполнение ограничено или невозможно без какой-либо ответственности за любые убытки.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТАНОВКАМ

Группа компаний EXA INTERNATIONAL

Примечание. Мы не запрашиваем у наших клиентов письма об исполнении обязательств.